感知驱动重规划

在单簇 RRT* 全局路径搜索方法与簇间 Fréchet 距离约束机制的基础上，本文进一步构建了二者协同运行的C-RRT* 全局路径规划算法。具体而言，各无人机簇在簇内层面独立执行 RRT* 路径搜索，仅依赖自身的起始与目标簇中心以及共享的环境感知信息，从而保证单簇全局路径的可行性与渐进优化性；在此基础上，簇间层面对各簇生成的候选路径进行 Fréchet 距离校验，用于评估不同簇路径之间的空间分布是否满足预设的安全与通信约束。当某一簇路径在簇间层面违反距离约束或因环境更新失效时，簇间约束机制并不直接干预其路径生成过程，而是以约束判定结果的形式反馈至簇内规划层，仅触发对应簇的全局路径重规划。其余簇的已验证路径保持不变，防止全局路径频繁更新带来的额外开销，并作为约束参考参与后续路径校验。通过簇内独立优化—簇间约束校验—簇级局部重规划的交互机制，算法在避免集中式全局重规划的同时，实现了多簇路径的协同调整与稳定演化。

在上述交互机制下形成的基于 Fréchet 距离约束的 C-RRT* 全局路径规划整体流程如算法1所示。

算法1 基于 Fréchet距离约束的C-RRT* 全局规划算法

输入：无人机各簇集合 Ci，无人机起始位置集合 Ostart，目标集合Otarget，初始环境信息 M0，RRT*规划步长 dstep ，距离约束上下界L,U 输出：各簇实时全局参考路径集合 Pt 初始化各簇中心 si 与目标 gi while 未满足所有簇到达目标区域 do Pcheck ← ∅ ，P ← ∅ for 每个簇 Ci 顺序执行: if RRT* 路径 Pi 为空或和 Mt 中当前建筑物碰撞或到达下一目标点范围 将其加入Pcheck else 加入P end if end for for 每个簇 Ci ∈ Pcheck 顺序执行: 生成随机采样点 orand 寻找最近路径点 onear ← NearestTi,orand 沿方向扩展 dstep 生成新路径点 onew if onear,onew 与障碍物集合 Ot 不相交 then 加入树结构 Ti ← Ti ∪ onew 计算路径代价 Costonew，并执行路径重连优化 end if if 路径 Pi 与其他簇 Ci ∈ P 的 Pj 的 Fréchet 距离未处于 [L, U] 重新规划 end if end for 输出各簇的全局参考路径集合P(t) 执行 MBST-APF 局部规划算法2，更新 Mt+1 和 Ot+1 end while