本文将城市作战场景建模为二维矩形区域 A⊂R2，其几何尺寸为 0,Lx×0,Ly。如图3-1所示，若干建筑物、干扰节点与无人机集群分布在该矩形二维区域中。场景中的建筑物集合表示为 O={O1,O2,…,OM} ，其中，M 为建筑物数量，建筑物 Oj⊂A 为矩形；场景中部署有位置固定的敌方干扰节点，干扰节点 J 的位置为 oJ=oxJ,oyJ，其干扰功率为 PJ，等效干扰半径为 Jr；无人机集群表示为 U={u1,u2,…,uN}​，每架无人机的初始位置集合为 ​Ostart=o1​0,o2​0,⋯,oN​0 ，目标位置集合为 Otarget=o1g,o2g,⋯,oNg​，其中 N 为无人机数量。无人机集群的任务目标是在满足环境约束与通信约束的前提下，实现从初始状态到目标状态的协同路径规划” 。

不失一般性，本文采用离散时间建模方式，将总仿真时长划分为 T 个步长，时间集合记为：

T={ kΔt∣k=0,1,⋯,T }# LISTNUM  （eq） \l 8

其中Δt 为采样间隔。每架无人机 ui​ 在 t 时刻的位置为 oit=oi,xt,oi,yt。同时在运动过程中，每架无人机最大线速度为 vmax ，对应 Δt 内的最大移动距离为 dmove。并且为保障飞行安全，无人机与其他无人机以及建筑物之间需满足以下物理约束：

doi​t,Oj​≥dsafe,∀Oj∈O# LISTNUM  （eq） \l 8

∥oi​t-oj​t∥ ≥dsafe​,∀i≠j,u​i,uj​∈U# LISTNUM  （eq） \l 8

其中 dsafe 为无人机与建筑物或其他无人机之间的最小安全距离，doi​t,Oj​ 表示无人机到矩形建筑物 Oj​ 任意一条边的最小欧氏距离。

所提系统假设每架无人机都携带有限距离的感知设备，能够探测半径为 l 圆形区域内的干扰源以及建筑物信息。记时刻 t 的观测信息为 Ot⊆O，其随无人机集群的位置更新而实时更新。

路径规划城市场景示意图

通信模型

考虑到实际的城市复杂环境，本文采用自由空间传播模型并引入城市环境路径损耗补偿因子来刻画信道特征[30]，公式如下：

Pr,ij=Pt,i·c4πfdij210-η/10# LISTNUM  （eq） \l 8

其中 Pt,i 为发射机 i 的发射功率，c 为光速，f 为载波频率， dij 为收发双方的距离，η 为附加城市环境路径损耗补偿因子，Pr,ij 为接收机 j 的接收功率。

根据收发节点间是否存在建筑物遮挡将信道划分为视距信道和非视距信道。收发无人机 i 与 j 之间的遮挡状态取决于其连线段 Loi,oj 是否与建筑物集合 O 中的任一矩形区域相交。如果接收机和发射机之间不存在建筑物遮挡，则为视距信道，其附加视距情况下城市环境路径损耗补偿因子为 ηLOS；如果接收机和发射机之间有建筑物遮挡，则为非视距信道，其附加非视距情况下城市环境路径损耗补偿因子为 ηNLOS：

η =ηLOS,   Loi,oj∩O= ∅ηNLOS, Loi,oj∩O≠ ∅# LISTNUM  （eq） \l 8

参考论文[27]，在本文给定的城市环境下设置 ηLOS=1.0, ηNLOS=20.0。

由于干扰信号的存在，收发双方与其的距离差异会导致SINR存在差异，需要通过计算双向SINR，并以通信门限 γth 作为通信链路是否双向连通的判断依据。γth 是以 dB 为单位的通信门限，大小取决于实际系统中接收机的解调阈值与最低服务质量（QoS）要求。考虑上述因素下，从发射机 i 到接收机 j 的接收 SINRij 为：

SINRij=10log(Pr,ijPr,pj+N0B)# LISTNUM  （eq） \l 8

其中 Pr,pj 为接收机 j 接收到的干扰功率，在存在多个干扰节点的情况下为所有干扰节点干扰功率的累计值，N0 为白噪声功率谱密度，B 为带宽。接收功率由发射功率、信道模型采用视距信道或非视距信道以及干扰功率计算得出。对无人机 i 和无人机 j 之间的通信链路，如果满足：

SINRij≥γth , SINRji≥γth# LISTNUM  （eq） \l 8

则认为 ui​ 和 uj​ 之间存在有效的通信链路。如果任意两个无人机都存在有效的单跳或者多跳通信链路，则认为整个无人机集群网络是通信连通的。