硕士学位论文答辩演讲稿

复杂城市作战环境下大规模无人机集群通信保持任务规划研究

答辩人：何运璐    导师：丁良辉 教授    日期：2026 年 5 月

封面与开场

第 1 页　封面

各位老师好！我是何运璐，导师是丁良辉教授。我的硕士论文题目是《复杂城市作战环境下大规模无人机集群通信保持任务规划研究》。下面开始我的答辩汇报，敬请各位老师批评指正。

汇报目录

第 2 页　目录

本次汇报首先介绍研究背景和研究现状；然后介绍提出的C-RRT*-APF路径规划算法和MPG-NSGA-II区域覆盖算法；最后进行总结与展望。

一、研究背景与挑战

第 3 页　研究背景与挑战

首先介绍研究背景。近年智能无人机集群在城市作战中应用需求不断扩大，主要作战任务类型有路径规划、区域侦查和协同打击等。

但是不同于其他开阔的作战场景，城市场景具有建筑密集遮挡信号、空间受限和存在敌对干扰等特点，导致通信链路中断的情况大幅增加。

而智能无人机集群由于智能协同的需要，又对集群的通信提出了更高的需求。

因此针对上述通信需求与城市场景挑战，本文的研究内容主要针对通信保持路径规划与区域覆盖两类典型任务设计对应的算法，以满足未来智能无人机集群组网发展的需要。

二、国内外研究现状

第 4 页　国内外研究现状

接下来梳理国内外研究现状。

首先是针对通信保持路径规划问题，现有方法主要分为基于启发式优化、基于强化学习和基于改进人工势场法三类，其普遍存在通信建模不足、算法规模瓶颈和势场叠加振荡等问题，导致难以在大规模未知城市场景下实现高效通信保持路径规划任务。

然后是针对区域覆盖侦查部署问题，现有方法主要分为传统方法和基于元启发式优化的方法两类，传统方法又包括基于虚拟力的方法、基于网格的方法和基于维诺图的方法三种。现有算法在大规模城市场景下主要存在信道建模缺失、高维扩展局限和搜索效率低等不足。

针对上述问题，本文分别提出了C-RRT*-APF通信保持路径规划和MPG-NSGA-II区域覆盖两种算法，以克服上述现有研究的不足。

三、C-RRT*-APF 通信保持路径规划算法

第 5 页　路径规划系统模型

下面将先针对通信保持路径规划问题，按照系统模型、机制设计和仿真验证的顺序介绍所提 C-RRT*-APF 算法。

首先是系统模型。设置城市场景为二维矩形区域，其中随机分布有若干大小不一的建筑物和固定的干扰信号节点。

任务目标是为无人机集群规划从左下角的起始位置前往右上角的目标位置的航迹点，并尽可能保证集群通信连通。

其中通信模型采用包含基于视距的城市路径损耗信道模型，以双向SINR作为链路质量的度量；运动约束方面则定义了安全距离和最大速度。

第 6 页　算法总体框架与创新机制

然后是介绍 C-RRT*-APF 的机制设计，首先给出算法的总体框架与创新机制。

所提的算法通过分层分簇，并结合改进快速扩展随机树与人工势场法实现通信保持路径规划。

算法的创新点主要包括三个方面：一是分层分簇预处理，依据初始分布将集群划分为若干簇，为大规模集群增加可扩展性；

二是全局 C-RRT* 规划，基于簇间距离约束动态地为各簇采样搜索可行的全局路径，防止陷入局部振荡与死锁；

三是局部MBST-APF规划，利用最大SINR瓶颈树构建并维护通信主干网络，在实现通信保持规划的同时降低多势场叠加复杂度。

第 7 页　全局规划：单簇搜索与簇间距离约束

对于全局规划层，在执行分簇处理后，需要为单个簇采用 RRT* 算法进行全局路径搜索，左图展示了主要的采样扩展、父节点重选、邻域重布线和路径回溯四个主要流程。

然后为了确保不同无人机簇既不过于分散也不过于靠近，以维持集群路径可行性与拓扑连通，算法引入了簇间距离约束机制。

该机制通过弗雷歇距离与欧几里得距离对新生成的簇路径与已固定的簇路径逐一进行距离校验，以保证全局路径的可行性。

第 8 页　全局规划：感知驱动的动态重规划机制

最后为了解决城市作战环境通常未知或部分未知的问题，本文在全局规划层进一步设计了感知驱动的动态重规划机制。

该机制的主要流程图如左图所示，主要分为四个步骤，通过实时检测现有各个簇的全局路径的有效性,包括因环境探测更新导致的失效等，实时为失效的全局路径重新规划满足距离约束的路径。

通过仅对受影响区域进行增量式重规划。这样既能应对未知环境的不确定性，又避免了全部重规划带来的开销和路径振荡问题。

第 9 页　局部规划：MBST-APF 通信保持机制

然后在局部规划层所提算法设计了 MBST-APF 通信保持规划机制。

该机制主要分为MBST通信主干网络构建和人工势场规划两部分。

MBST部分采用降序 克鲁斯卡尔 算法，以链路的双向SINR最小值为边权生成最大SINR瓶颈生成树，仅保留N-1条主干链路，为通信保持引力提供基础。

然后在此基础利用人工势场法，合成目标导向引力、碰撞避免斥力和通信保持引力以实现单架无人机下一步路径点的计算规划。三个力的公式如图所示。

由于通信保持势场仅作用于N-1条主干链路，主干失效时引力自适应增强，显著降低了多势场叠加复杂度。

第 10 页　参数设置和性能指标

然后针对所提算法进行仿真验证。

左侧表格给出了针对之前系统模型的实际仿真参数，包括不同的集群规模、建筑数量和干扰等。

右侧定义了两个核心性能对比指标：通信连通率，即集群保持连通的时间占到达时间的比例，表征通信保持性能；平均到达时间，即各无人机到达时间的均值，表征路径规划效率。

后续将从四个方面进行对比。

第 11 页　典型场景：路径规划轨迹对比

首先针对典型场景下五种算法的实际路径轨迹进行对比。

上面四个算法是现有算法，其中K-CBS存在明显绕行，PPSwarm依赖全局信息无法适应未知环境，APF在干扰区附近振荡严重，CUMFC由于势场耦合复杂同样振荡明显。

下面是所提算法的运行过程和轨迹图，可以看出所提算法沿干扰同侧协同穿越障碍区，相较于其他算法路径分布均衡、平滑性好，在保证通信连通的同时显著降低了路径振荡。

第 12 页　典型场景：路径规划指标时序分析

然后第二组实验是针对典型场景下三个关键指标的时序变化进行对比。

可以看到，所提算法到达时间显著低于APF和CMUFC；在干扰区附近平均节点度明显高于不具备通信保持机制的对比算法；最大连通分量曲线显示本算法全程仅出现少数短暂分裂并能迅速恢复。

综合表明本算法在路径效率与通信保持两方面均有显著优势。

第 13 页　稳定性分析与消融实验

第三组实验进行了40次独立实验验证算法的稳定性，第四组实验则进行消融实验。

上方的提琴图显示：C-RRT*-APF到达时间执行稳定，无死锁现象；通信连通率中位数达95%，性能好。

下方针对全局层和局部层的两大关键消融实验表明，去除MBST或距离约束机制后连通率分别降至64%和59%，到达时间也有所增加，验证了两个核心机制的性能贡献。

第 14 页　多参数场景适应性分析

最后第五组实验通过30次独立实验分别建筑密度、集群规模、干扰数量、干扰强度四个维度考察算法在不同参数场景下的适应性。

对应的柱形图的均值与方差表明，C-RRT*-APF在各种参数变化下通信连通率均显著高于对比算法且下降最慢，到达时间保持稳定，归一化代数连通度也明显领先，体现出较强的场景适应性和规模可扩展性。

四、MPG-NSGA-II 通信保持区域覆盖算法

第 15 页　区域覆盖系统模型

以上是第一项工作。

接下来介绍第二项工作—针对区域覆盖侦察部署问题提出 MPG-NSGA-II 区域覆盖算法。

同样先介绍系统模型，本研究在之前二维矩形城市场景的基础上，进一步定义了考虑建筑遮挡的视距范围感知覆盖模型，并将区域覆盖问题建模为同时最大化覆盖率和代数连通度的双目标优化问题,具体公式如上所示。

第 16 页　总体框架与创新点

所设计的 MPG-NSGA-II 算法基于NSGA-II算法进行改进，总体框架见上图。

其主要包含三个核心创新：

第一，连通-贪心覆盖混合初始化CGCI，其通过权重向量动态切换两种初始化方式，提升初始种群质量与多样性；

第二，VCGO和DCGO两个局部引导变异算子，分别针对覆盖目标和连通目标进行定向变异，提高搜索效率；

第三，多种群精英迁移机制，实现三个异构子种群基于岛模型协同进化，提高算法性能。

第 17 页　种群多样性初始化方法：CGCI

首先介绍CGCI初始化策略。

贪心覆盖策略基于Voronoi方法逐步部署节点以最大化覆盖率；

聚集连通策略则优先保证节点间通信链路建立。

CGCI根据每个个体的权重向量在两种策略间动态切换，构建出兼具高目标值和多样性的初始种群，有效克服了传统随机初始化和拉丁采样初始化在高维问题中质量不足的问题。

第 18 页　局部引导变异算子：VCGO 与 DCGO

然后是所设计的两个局部引导变异算子。

VCGO算子通过计算每架无人机的Voronoi责任区域质心，引导其填补覆盖盲区；

DCGO算子通过识别低度数节点，引导其向链路修复位置定向变异，以提高连通目标。

两个算子通过结合领域先验知识，相较随机多项式变异，有利于提高种群向真实帕累托前沿进化的速度与搜索效率。

第 19 页　多种群精英迁移机制

最后是多种群精英迁移机制。基于所提变异算子构建三个种群。

主导种群P1采用标准多项式变异维持遗传多样性；覆盖导向子种群P2采用VCGO算子专注覆盖目标；连通导向子种群P3采用DCGO算子专注连通目标。

三个子种群基于岛模型按固定周期T进行精英迁移，迁移比例为0.1到0.2，实现全局探索与局部开发的平衡，以提高搜索效率。

第 20 页　场景和算法参数设置

然后对所提算法进行仿真验证。

左表给出对应系统模型的场景参数，给出了建筑数量，收发功率等；

右表给出所提算法和对比算法的参数设置，包括种群规模 200、最大迭代1000代，并按优化维度合理设置了交叉概率、变异概率以及子种群规模等关键参数。、

然后从四个方面对比所提算法的性能提升。

第 21 页　引导变异机制有效性分析

首先第一个方面验证分析了在典型场景下三种变异算子的执行有效性。

如图分别展示了，VCGO基于Voronoi责任区域质心引导无人机填补覆盖盲区；DCGO基于节点度信息引导低度数节点修复链路；常规多项式变异PM随机变异的变异向量过程。

三者结合能够实现了基于先验的定向进化与随机扰动的平衡。

第 22 页　解集质量与收敛效果分析

第二组实验对比该场景下算法的收敛过程与解集质量。

上面的这两组图对比了在15、20、25三种节点规模下，MPG-NSGA-II的HV指标均显著高于NSGA-II，均匀性指标和间距指标更小，说明所提算法解集收敛性更好、分布更均匀、前沿延展性更强。

第 23 页　连通覆盖性能分析

第三个方面进一步分析不同节点场景下覆盖率随顶点连通度约束k的变化。

左图可以看出 15节点场景下MPG-NSGA-II在中高连通区领先约5%；20节点场景下k大于等于6时领先5%到10%；25节点大规模场景下k大于等于7时领先幅度可达10%以上。综合表明所提算法在高连通约束下优势更突出，能以更少节点实现高覆盖。

右图测试了15-25节点下覆盖率随顶点连通度的变化，在节点数为22以上时即可实现10顶点连通度的额99%以上的覆盖率。

第 24 页　多场景稳定性验证

最后第四组实验为验证场景适应性，在高建筑密度，建筑密度数量为40、多干扰，三个干扰源、超大规模三种典型场景下进一步测试。

这里分别给出覆盖率随顶点连通度的变化趋势,并展示了部分的实际求解的部署方案.可以看出所提算法在各参数下均能获得更高的优化目标。

五、总结与展望

第 25 页　总结与展望

以上就是第二项工作的全部内容。

最后进行总结与展望。

本文两项工作中，C-RRT*-APF算法平均到达时间降低29%、通信连通率提升17%；MPG-NSGA-II算法各连通度目标下覆盖率平均提升约7%，HV指标显著提升。所提算法在对应复杂场景下能够显著提高通信保持效果，以满足未来智能无人机集群的通信需要。

单受限于个人原因，所做工作仍有不足，未来工作可以进一步从三维动态场景拓展、综合能耗约束建模、ROS半物理仿真与实飞验证三个方向继续深化。

六、针对盲审意见的修改

第 26 页　针对盲审意见的修改

然后这一页是针对明审意见的修改说明。

对第一条图标重复、第二条曲线区分度等已经进行修改

对于第三条三维场景拓展，本文主要出于反侦察的角度，以及高度运动大致50米左右范围的尺度，对于路径规划与通信保持的目标影响较小，所以做了统一高度的简化，未来展望里已添加进一步机制需要适配的方面。

对于第四条的强干扰区通信中断，目前的主要优化目标是通信连通故未考虑该情况。

对于第五条高度维度影响覆盖范围，主要考虑的也是出于反侦察统一了高度对应的覆盖范围，进行了简化，算法本身支持高度维度的拓展。展望中修改补充对应高度方面的进一步研究。

结束语

第 27 页　致谢

以上就是我的全部答辩内容。

本文核心工作第一个点的成果已发表在期刊。

再次感谢各位老师，敬请各位老师批评指正，谢谢！